附件1:

除虫害方案要求

一、具体消杀措施

1、灭鼠

①突击性灭鼠:按照国家的有关规定，采用高效、低毒、安全的灭鼠药物，冬、春季节适当增加投药频次。施药后3天进行检查、补投，直至老鼠不再取食为止。对于投药后发现的死鼠集中掩埋或焚烧。

②经常性灭鼠:在大楼的食堂、职工宿舍、垃圾池等重点部位安装毒饵站，每月投药不少于一次定期投放毒饵，以达到长期巩固目的。

2、灭蚊

蚊虫的防治应贯彻治本清源的原则，即采取综合措施、清除孳生场所辅之以化学药物防治。

①清除孳生场所:首先搞好下水道设施，疏通沟渠;其次要填池堵洞、平洼填坑和翻盆倒罐清除积水

②整体环境消杀:在每年的4-9月份蚊蝇孳生的高峰期，采用高效低毒的除虫菊酯进行滞留喷洒。对各办公楼、展厅、等楼宇的楼梯口、梯间及楼宇周围，住宅周围植被、树木进行每月2次消杀，对重点蚊蝇孳生地如公厕、阴井、化粪池、垃圾箱、垃圾周转箱等室外蚊蝇孳生地根据蚊蝇密度情况适当增加消杀次数。

3、灭蝇

防治原则与灭蚊基本一致，以环境综合整治为主要治本措施，处理好垃圾、粪便，同时对重点容易孳生苍蝇的公厕、阴井、化类池、垃圾箱、员工、食堂等室外蚊蝇孳生地每月实施不少于二次。根据蚊蝇密度情况适当增加消杀次数。

4、灭蟑

①环境治理:进行环境综合治理，清除螂栖息场所，是取得永久性防治效果的根本方法。甲方方面要及时清理垃圾、污物及不必要的室内杂物，抹塞缝隙，缝孔、消除蟑螂的栖息场所，清除残余卵夹。

②化学药物杀灭:

使用场所:下水道、暗沟。

使用方法:用专用热烟雾机施药。

③施药时间:具体以项目实际情况而定，每月实施不少于二次。

5、灭蚁:

诱杀法:包括毒饵法、药饵法。

灭治措施:检查蚁害，不但要检查已发现危害的木构件，更需细心检查尚未发现蚁害的部分，不让那些蚁害隐蔽的木构件漏网。

掌握施药时机。蚁群往往出现在2、3月连续阴雨天，一般每年分群 2-4次,以分群的当天施药效果最佳，具体施药时间以项目实际情况而定。

选择最佳施药地点，施药要深、匀、散。且连续施药。由于白蚁在某一区域往往存在多个群体,施药时尽量不遗漏。

二、为保证施工的质量，在施工期间，将定期对虫害进行监测，了解合同约定消杀范围内各种害虫种群的消长情况，确保做到“综合治理、标本兼治”。具体要求如下:

(一)、灭鼠标准:采用粉板法检测，阳性率≤5%:采用鼠迹法检测，室内≤7%、室外≤10%。

(二)、灭蚊标准:积水采用目测法检测,水体中有蚊幼虫或蛹的阳性积水率≤3%;成蚊采用诱捕法检测，诱捕率≤2只/人工半小时。

(三)、灭蝇标准:采用诱捕法检测，阳性率≤3%。

(四)、灭蟑标准:采用目测法检测，成虫阳性率≤3%、卵鞘阳性率≤2%、蟑迹阳性率≤5%。

(五)、灭白蚁标准:防治并举，预防为主，一经发现即治即灭。